ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

| Наименование профессиональной квалификации |  | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 3 уровня квалификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень квалификации: | 3 |  | Код: | А/01.2 А/03.2 В/02.3 |

Дата:

Ф.И. О. соискателя:

Ответы заполнять шариковой ручкой синего цвета. При заполнении ответов исправления не допускаются. В случае если нечаянно написали не правильный ответ, неправильную цифру зачеркнуть, рядом поставить правильную и расписаться.

1) ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОТВЕТА: Запишите вариант правильного ответа № (1, 2, 3 и т.д.) в лист проверки теоретических знаний в графу № ответа, напротив графы № вопроса.

| № п/п | № ответов | Содержание |  | Сведения об источнике вопроса (НД) | Применяемость вопроса (реестровые номера ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 |  |  | Какое требование (согласно ГОСТ 2.312-72) к выполнению сварного соединения предъявляет приведенное ниже обозначение? | ГОСТ 2.312-72 | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Соединение выполнять прерывистым швом |  |  |
|  | 2 |  | Соединение выполнить при монтаже изделия |  |  |
|  | 3 |  | Соединение выполнить угловым швом |  |  |
|  | 4 |  | Соединение должно быть собрано под сварку с использованием инвентарных прижимов |  |  |
| 2 |  |  | В каком соединении элементы располагаются на параллельных друг другу плоскостях: | Справочник молодого электросварщика. Г.Г. Чернышов, В.Б. Мордынский | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Стыковое |  |  |
|  | 2 |  | Угловое |  |  |
|  | 3 |  | Тавровое |  |  |
|  | 4 |  | Нахлесточное |  |  |
| 3 |  |  | С помощью какого прибора можно определить значение сварочного тока в процессе сварки? | Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки. А. И. Акулов | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Амперметр |  |  |
|  | 2 |  | Ваттметр |  |  |
|  | 3 |  | Вольтметр |  |  |
| 4 |  |  | Каким способом устраняется дефект сварного соединения «подрез»? | Дефекты сварных швов и соединений. Юхин Н.А. | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1. |  | Подвариванием |  |  |
|  | 2. |  | Механической зачисткой |  |  |
|  | 3. |  | Механической зачисткой и подвариванием |  |  |
|  | 4. |  | Дефект устраняется только удалением сварного шва целиком и ввариванием вместо него замещающего фрагмента |  |  |
|  | 5. |  | Правильные ответы 1 и 4 |  |  |
| 5 |  |  | Каким способом устраняется дефект сварного соединения внутренняя пора? | Справочник молодого электросварщика. Г.Г. Чернышов, В.Б. Мордынский | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Подвариванием |  |  |
|  | 2 |  | Механической зачисткой |  |  |
|  | 3 |  | Механической выборкой и подвариванием |  |  |
|  | 4 |  | Полным удалением сварного шва и наложением нового |  |  |
|  | 5 |  | Правильные ответы 2 и 3 |  |  |
| 6 |  | Какие методы используются для предварительного подогрева при сварке? |  | Справочник молодого электросварщика. Г.Г. Чернышов, В.Б. Мордынский | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 | Подогрев газовым пламенем |  |  |  |
|  | 2 | Токами промышленной и повышенной частоты |  |  |  |
|  | 3 | Радиационными нагревателями сопротивления |  |  |  |
|  | 4 | Все вышеперечисленные 1), 2), 3) |  |  |  |
| 7 |  |  | С увеличением содержания углерода свариваемость стали … | Основы сварочного производства. О.И.Стеклов | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Улучшается |  |  |
|  | 2 |  | Ухудшается |  |  |
|  | 3 |  | Остается такой же |  |  |
| 8 |  |  | Инструментом для контроля величины зазора при сборке под сварку является… | Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки. А. И. Акулов | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Штангенциркуль |  |  |
|  | 2 |  | Универсальный шаблон сварщика (УШС) |  |  |
|  | 3 |  | Угольник |  |  |
|  | 4 |  | Набор щупов |  |  |
|  | 5 |  | Линейка |  |  |
|  | 6 |  | Правильные ответы 2,4 |  |  |
| 9 |  |  | В каком из перечисленных ниже ответов наиболее полно указано назначение электродного покрытия? | Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки. А. И. Акулов | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления металла электродного стержня и глубину проплавления металла. |  |  |
|  | 2 |  | Повышает устойчивость горения дуги, образует комбинированную газошлаковую защиту расплавленного электродного металла и сварочной ванны, легирует и рафинирует металл шва, улучшает формирование шва |  |  |
|  | 3 |  | Защищает металл стержня электрода от окисления, улучшает санитарно-гигиенические условия работы сварщика. |  |  |
|  | 4 |  | Упрощает возбуждение дуги, увеличивает коэффициент расплавления металла электродного стержня и глубину проплавления металла. |  |  |
| 10 |  |  | Условия, повышающие опасность поражения электрическим током: | Правила устройства электроустановок | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Наличие влаги на оборудовании и одежде электросварщика |  |  |
|  | 2 |  | Использование при работе резиновых перчаток |  |  |
|  | 3 |  | Работа на заземленном сварочном аппарате |  |  |
| 11 |  |  | Что необходимо учитывать при сборке деталей под сварку? | Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций. С. А. Куркин | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Возможность появления остаточных сварочных деформаций |  |  |
|  | 2 |  | Доступность для осмотра маркировки на деталях |  |  |
|  | 3 |  | Произвести предварительный подогрев |  |  |
|  | 4 |  | Сборку следует производить только в инвентарных приспособлениях |  |  |
| 12 |  |  | Каким вспомогательным знаком в условном обозначении сварного шва на чертеже указывается сварной шов, усиление которого необходимо снять? | ГОСТ 2.312-72 | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | К какой группе сталей относится сталь Ст3сп | Материаловедение, Лейкин А.Е., Родин Б.И. | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | К низколегированной |  |  |
|  | 2 |  | К среднелегированной |  |  |
|  | 3 |  | К высоколегированной |  |  |
|  | 4 |  | К низкоуглеродистой |  |  |
| 14 |  |  | Каким пламенем необходимо производить подогрев газопламенным способом? | Сварка и резка металлов. Д.Л. Глизманенко, 1974 г. | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Нормально восстановительным |  |  |
|  | 2 |  | Окислительным |  |  |
|  | 3 |  | Науглероживающим |  |  |
| 15 |  |  | Для предупреждения межкристаллитной коррозии многопроходную сварку коррозионностойких аустенитных сталей следует… | Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки. А. И. Акулов | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Выполнять на повышенных значениях сварочного тока |  |  |
|  | 2 |  | Сварку последующих слоев выполнять только после полного охлаждения предыдущих |  |  |
|  | 3 |  | Верны ответы 1, 2 |  |  |
| 16 |  |  | Выберите средства пожаротушения, которыми можно воспользоваться при возгорании сварочного источника питания, находящегося под напряжением: | Справочник «Сварка. Резка. Контроль», Т-2, под ред. Н.П. Алешина | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Песком, сильной струёй воды. |  |  |
|  | 2 |  | Асбестовым одеялом, пенным огнетушителем. |  |  |
|  | 3 |  | Углекислотным или порошковым огнетушителем. |  |  |
| 17 |  |  | Какой тип соединения изображен на рисунке: | ГОСТ 8713-79 | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Стыковое соединение со скосом одной кромки |  |  |
|  | 2 |  | Нахлесточное соединение без скоса кромок |  |  |
|  | 3 |  | Стыковое соединение без скоса кромок |  |  |
|  | 4 |  | Тавровое соединение с двумя симметричными скосами кромок |  |  |
| 18 |  |  | Основными причинами возникновения напряжений и деформаций при сварке являются | Сварка и резка металлов. Д.Л. Глизманенко, 1974 г. | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Плохая зачистка поверхностей изделия под сварку |  |  |
|  | 2 |  | Неравномерный нагрев и охлаждение изделия |  |  |
|  | 3 |  | Усадка наплавленного металла |  |  |
|  | 4 |  | Правильные ответы 2-3 |  |  |
|  | 5 |  | Нет правильного ответа |  |  |
| 19 |  |  | Выберите соответствующую внешнюю характеристику источника питания для ручной дуговой сварки из нижеперечисленных: | Источники питания для сварки. Милютин В. С. | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Жесткая внешняя характеристика. |  |  |
|  | 2 |  | Падающая внешняя характеристика. |  |  |
|  | 3 |  | Статическая внешняя характеристика. |  |  |
|  | 4 |  | Ни одна из перечисленных. |  |  |
| 20 |  |  | С какой целью проводят визуальный контроль выполненных сварных соединений: | РД 03-606-03 | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | С целью выявления внутренних дефектов сварного шва |  |  |
|  | 2 |  | С целью проверки герметичности сварного соединения |  |  |
|  | 3 |  | С целью выявления поверхностных дефектов сварного шва |  |  |
| 21 |  |  | Какие требования прдъявляются к подготовке кромок стальных изделий под сварку | Контроль качества сварных соединений и конструкций. С.Б. Моцохин | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Кромки должны быть протравлены кислотой |  |  |
|  | 2 |  | Кромки должны быть промыты горячей водой |  |  |
|  | 3 |  | Кромки должны быть освобождены от окалины, ржавчины, жировых загрязнений и зачищены до металлического блеска |  |  |
| 22 |  |  | Запись Э46 в маркировке электрода означает: | Технология и оборудование сварки плавлением и термической резки. А. И. Акулов | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Содержание углерода в наплавленном металле указанное в сотых долях процента |  |  |
|  | 2 |  | Содержание углерода в электродной проволоке указанное в сотых долях процента |  |  |
|  | 3 |  | Тип электрода и временное сопротивление наплавленного металла в кгс/мм2 |  |  |
|  | 4 |  | Тип электрода и предел текучести наплавленного металла в Н/мм2 |  |  |
| 23 |  |  | Какие требования предъявляются к сварочным источникам питания переменного и постоянного тока, предназначенным для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т.д.) или для работы в помещениях с повышенной опасностью? | Правила устройства электроустановок | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Дополнительные или специальные требования не предъявляются |  |  |
|  | 2 |  | Источники питания должны быть оснащены ограничителем тока короткого замыкания. |  |  |
|  | 3 |  | Источники питания должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения. |  |  |
| 24 |  |  | Какое из перечисленного ниже оборудования предназначено для обеспечения сварки в наиболее удобном пространственном положении? | Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций. Г.А. Николаев, В.А. Винокуров, С.А. Куркин | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Кантователь |  |  |
|  | 2 |  | Манипулятор |  |  |
|  | 3 |  | Вращатель |  |  |
|  | 4 |  | Все вышеперечисленное |  |  |
| 25 |  |  | Выберите марку сталей, которые относиться к классу “теплоустойчивая сталь” по химическому составу… | ГОСТ 20072-74 | 01-00001- 01-00002 |
|  | 1 |  | Стали марок 09Г2С, 10ХСНД, 15ГС |  |  |
|  | 2 |  | Стали марок 10Х17Н13М3Т, 12Х18Н9Т |  |  |
|  | 3 |  | Стали марок 12ХМ, 15Х5М, 20Х3МФ |  |  |

2) ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

Перечислите номера операций в той очередности, которую вы считаете правильной в лист проверки теоретических знаний в графе ответ.

Установите правильную последовательность операций ручной дуговой сварки

1. зажигание дуги;

2. перемещение электрода;

3. удержание дуги;

4. подготовка кромок;

5. отбитие шлака;

6. сборка изделия.

7. настройка параметров режима сварки

8. прихватка изделия

Правильная последовательность ______________________________________________

3) ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ:

Результаты запишите в таблицу на листе проверки теоретических знаний (напротив дефекта указать букву которой, по вашему мнению, соответствует определение дефекта).

Соотнесите условное обозначение шва (колонка А) и его расшифровку (колонка Б).

| А | Б |
| --- | --- |
| 1. | а) Тавровое одностороннее соединение без скоса кромок. Выполняемое ручной дуговой сваркой. Катет шва 3мм. Наплывы и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу |
| 2. | б) Шов соединения внахлестку без скоса кромок, односторонний, выполняемый ручной дуговой сваркой. Шов по незамкнутой линии. Катет шва 6 мм. |
| 3. | в) Стыковое соединение трубы с трубой с односторонним скосом кромок, выполняемый ручной дуговой сваркой. Усиление шва снять с лицевой стороны. |
| 4. | г) Шов стыкового соединения с криволинейным скосом одной кромки, двусторонний, выполняемый дуговой ручной сваркой при монтаже изделия. Усиление снято с обеих сторон. |

4) ЗАДАНИЕ С ОТКРЫТЫМ ОТВЕТОМ:

Ответ запишите на листе проверки теоретических знаний.

Перечислите наименования типов покрытия сварочных электродов для ручной дуговой сварки:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Подпись соискателя __________________

Все выполненные задания необходимо занести в «Бланк проверки для теоретической части

ЛИСТ ПРОВЕРКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Квалификация: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 3 уровня квалификации»

Дата:

Ф.И. О. соискателя:

- Задания с выбором ответа:

| № вопроса | № ответа | № вопроса | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 14 |  |
| 2 |  | 15 |  |
| 3 |  | 16 |  |
| 4 |  | 17 |  |
| 5 |  | 18 |  |
| 6 |  | 19 |  |
| 7 |  | 20 |  |
| 8 |  | 21 |  |
| 9 |  | 22 |  |
| 10 |  | 23 |  |
| 11 |  | 24 |  |
| 12 |  | 25 |  |
| 13 |  |  |  |

- Задание на установление последовательности:

Ответ:________________________________________________________

- Задание на установление соответствия:

| А | Б |
| --- | --- |

- Задание с открытым ответом

Ответ:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись соискателя __________________