Типовое теоретическое задание для первого этапа Национального конкурса

профессионального мастерства «Строймастер»

по номинации «Лучший каменщик»

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назовите ручной инструмент, применяемый для обработки кладки | А) молоток - кирочка Б) кельма В) расшивка Г) шпатель | В |
|  | Какой искусственный каменный материал допускается использовать при кладке карнизов? | А) огнеупорный кирпич Б) глиняный кирпич В) силикатный кирпич Г) пустотелый | Б |
|  | Каким способом ведется укладка кирпича в забудку? | А) вприсык Б) вприжим В) вприсык с подрезкой Г) нет верных ответов | А |
|  | Какой способ укладки кирпича применяется при кладке впустошовку | А) вприжим Б) вприсык В) вприсык с подрезкой раствора Г) нет верных ответов | Б |
|  | Как называется пространство между крышей и верхним перекрытием? | А) подвалом Б) этажом В) чердаком Г) к5омнатой | В |
|  | Как называют нижнюю и верхнюю плоскости кирпича? | А) ложок Б) тычок В) постель Г) кирпич | В |
|  | Какую систему перевязки следует применять при кладке кирпичных столбов сечением 51х51? | А) однорядную Б) многорядную В) проф. Онищенко Г) двухрядную | В |
|  | Как называют в кладке стены толщиной 51 см ряд кирпичей, уложенный между наружными рядами кладки? | А) забутка Б) наружная верста В) внутренняя верста Г) тычок | А |
|  | Как называют кладку, если раствор в швах не доходит до лицевой поверхности кладки? | А) кладка впустошовку Б) кладка под расшивку В) кладка в подрезку Г) кладка вприжим | А |
|  | Какая система кладки лучше сопротивляется возникновению трещин от осадки здания? | А) многорядная Б) однорядная В) трехрядная Г) двухрядная | А |
|  | Сколько ложковых рядов из одинарного кирпича допускается укладывать на один тычковый ряд в многорядной системе перевязки? | А) один Б) два В) пять Г) три | В |
|  | Как раскладывают кирпич при кладке ложковых рядов? | А) их укладывают параллельно стене Б) их укладывают под небольшим углом к стене В) их укладывают перпендикулярно к оси стены Г) их укладывают под углом друг к другу | А |
|  | Где расстилают раствор при кладке наружной версты стены толщиной в два кирпича? | А) на внутренней половине стены Б) на наружной половине стены В) на средней части стены Г) нет верного ответа | А |
|  | Как должен быть направлен удар при рубке кирпича на две короткие половинке? | А) перпендикулярно ложку Б) перпендикулярно тычку В) перпендикулярно постели Г) параллельно ложку | А |
|  | Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для ложкового верстового ряда | А) 50 – 80 мм Б) 80 – 100 мм В) 100 – 120 мм Г) 130 – 150 мм | Б |
|  | Назовите ширину грядки раствора, расстилаемого для тычкового верстового ряда | А) 100 – 120 мм Б) 120 – 150 мм В) 200 – 220 мм Г) 240-260 мм | В |
|  | Каким путем можно повысить подвижность раствора при кладке стен из сухого кирпича в жаркую погоду? | А) путем добавки в раствор цемента Б) путем добавки в раствор воды В) путем введения в раствор пластифицирующих добавок Г) все ответы верные | В |
|  | Каким инструментом растирают раствор под ложковые ряды при кладке стен? | А) кельмой Б) через боковую грань лопаты В) тыльной стороной лопаты Г) зубилом | Б |
|  | В каких случаях применяют укладку кирпича способом «вприсык с подрезкой»? | А) при кладке стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов Б) при кладке стен впустошовку В) при укладке кирпича в забудку Г) нет верных ответов | А |
|  | С какой части стены начинают укладку кирпича? | А) с наружной версты. Б) с внутренней версты. В) с забудки Г) все ответы верные | А |
|  | При какой системе перевязки применяют порядный способ укладки кирпича? | А) при однорядной Б) при многорядной В) при трехрядной Г) при двухрядной | А |
|  | Как выверяют правильность установки порядовок? | А) по уровню и нивелиру Б) обвесом В) рулеткой Г) линейкой | А |
|  | Какую систему перевязки рекомендуется применять при кладке кирпичных столбов? | А) многорядную Б) однорядную В) трехрядную (проф. Онищика) Г) двухрядную | В |
|  | Какое приспособление используют для затирки швов каналов кладки? | А) швабровку Б) рукавицы В) кельму Г) ветошь | А |
|  | Укажите высоту рядовой перемычки | А) один ряд кладки Б) два ряда кладки В) четыре – шесть рядов кладки Г) десять рядов | В |
|  | Укажите толщину слоя шва раствора, в который втапливают арматуру при кладке рядовых перемычек | А) 1 см Б) 3 см В) 5 см Г) 10 см | Б |
|  | На какое основание укладывают первый ряд камней бутовой кладки способом «под лопатку»? | А) на слой раствора толщиной 2 см Б) на слой раствора толщиной 4 см В) на сухое уплотненное основание Г) на слой раствора толщиной 12 см | В |
|  | Со скольких сторон при кладке кирпичного колодца допускается его сужения? | А) только с одной стороны Б) с двух сторон В) с трех сторон Г) с четырех сторон | В |
|  | Что закладывают в откосы кирпичных стен при их кладке для крепления деревянных оконных и дверных коробок? | А) деревянные антисептированные пробки Б) пластмассовые элементы по размеру кирпича В) кирпичи из другого материала Г) арматуру | А |
|  | Как часто проверяют вертикальность поверхности и углов кладки при кладке из обыкновенного строительного кирпича? | А) не менее 1 раза на 1 м высоты кладки Б) не менее 2 раз на 1 м высоты кладки В) при кладке каждого ряда кладки Г) в конце выполненной работы | Б |
|  | На какой ряд кладки (тычковый или ложковый) укладывают плиты перекрытий при однорядной системе перевязки стен кирпичных зданий? | А) на ложковый Б) на тычковый В) не имеет значения Г) все ответы верные | Б |
|  | При кладке каких рядов стен кирпичных зданий толщиной в два кирпича допускается укладка половинок и четверок? | А) в наружную версту Б) во внутреннюю версту В) в забутовку Г) все ответы верные | В |
|  | Назовите минимально – допустимую марку раствора для укладки рядовых перемычек? | А) М10 Б) М25 В) М100 Г) М125 | Б |
|  | Чему равна величина максимального напуска кирпича при устройстве карнизов? | А) 1/4 кирпича Б) 1/3 кирпича В) 1/2 кирпича Г) 1/5 кирпича | Б |
|  | Какой период считается зимний в зависимости от температуры наружного воздуха? | А) когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет 0 градусов Б) когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет +3 градуса В) когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет +5 градусов Г) когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов | В |
|  | Что называют системой перевязки в каменной кладке? | А) определенный порядок расположения камней в кладке Б) укладка кирпича на раствор В) перекрытие вертикальных швов последующим кирпичом Г) кладка стены из керамических камней | А |
|  | При кладке кирпичей каким приемом раствор должен быть более жестким? | А) при любой кладке Б) при кладке вприсык. В) при кладке вполуприсык Г) при кладке вприжим. | Г |
|  | Как называют шов, который проходит в наружных и внутренних стенах от подошвы фундамента до карниза? | А) осадочный Б) температурный В) внутренний Г) наружный | А |
|  | В каком документе указываются методы и способы выполнения работ, а также определяется последовательность выполнения работ и потребность в трудовых ресурсах? | А) единые нормы и расценки (ЕНиР) Б) строительные нормы и правила (СНиП) В) технологические карты на кирпичную кладку (ТК) Г) во всех перечисленных | В |
|  | Из какого материала следует выполнять наружные стены жилых зданий чтобы их теплопроводность была меньшей | А) из бетона тяжелого Б) силикатный кирпич В) из щелевых керамических камней Г) огнеупорный кирпич | В |
|  | Как называется часть стены между двумя соседними проемами? | А) цоколем Б) простенком В) перемычкой Г) потолком | Б |
|  | Что является основной организации труда каменщиков? | А) расчленение процесса кладки на операции Б) размеры здания в плане В) объем кладки в м3 Г) техника безопасности | А |
|  | От каких основных факторов зависит численный состав звеньев каменщиков? | А) от толщины стен и сложности кладки Б) от вида применяемого раствора В) от марки кирпича по прочности Г) от всего перечисленного | А |
|  | При кладке каких конструкций кладку ведут звеном «двойка»? | А) глухих стен большой протяженностью Б) отдельных столбов и простенков В) стен толщиной два и более кирпичей и с небольшим количеством проемов Г) углов толщиной в два кирпича по многорядной системе перевязки | Б |
|  | Допускается ли вести кладку стен из керамических камней размером 250х120х138 мм. Способом вприсык и вприжим? | А) допускается Б) не допускается В) можно любым способом Г) допускается только в сухую погоду | Б |
|  | При какой системе перевязки производительность труда каменщиков выше? | А) в цепной Б) в многорядной В) в трехрядной Г) в двухрядной | Б |
|  | Какой кирпич (в зависимости от материала) не применяют для огнеупорно кладки? | А) силикатный Б) шамотный В) огнеупорный Г) любой из перечисленных | А |
|  | Каким инструментом образуют в стенах кладки гнезда для заделки в них крюков, костылей, якорей? | А) шлямбуром Б) зубилом В) электрической сверлильной машиной Г) шпателем | В |
|  | Какие звенья в комплексной бригаде каменщиков являются ведущими? | А) монтажники Б) каменщики В) плотники Г) арматурщики | Б |
|  | Последовательность кладки из керамических пустотелых камней несколько иной, порядок кладки……………. | А) наружная верста – забудка- внутренняя верста Б) наружная верста – внутренняя верста - забудка В) внутренняя верста – забудка - наружная верста Г) внутренняя верста - наружная верста – забудка | А |
|  | На какой срок выдается наряд-допуск? | А) на год Б) на день В) на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ Г) на период всего строительства | В |
|  | За счет каких средств должна производиться чистка и ремонт средств индивидуальной защиты | А) за счет средств работника Б) за счет средств работодателя В) за счет средств фонда социального страхования Г) за счет средств профсоюза | Б |
|  | При проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) с результатами проведенной оценки работник: | А) имеет право ознакомиться и расписаться в карте СОУТ; Б) может не ознакомиться и не расписываться в карте СОУ; В) работник обязан ознакомиться и выразить свое согласие/ несогласие; Г) может не участвовать в процедуре СОУТ и не знать про результаты оценки условий труда. | В |
|  | В каком случае разрешается назначение работника на работу в течение двух рабочих смен подряд? | А) разрешается по письменному указанию работодателя Б) разрешается только с согласия самого работника В) разрешается по согласованию с профсоюзным комитетом Г) запрещается в любом случае | Г |
|  | В каком случае необходимо применять ограждающие устройства при выполнении каменных работ? | А) обязательно в каждом случае Б) при кладке стен здания на высоту от 1,8 м от рабочего настила В) при кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны стены до поверхности земли (перекрытия) более 1,8 м | В |
|  | При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: | А) проверить по какой причине появился запах Б) сообщить вышестоящему руководителю и приступить к локализации пожара имеющимися средствами В) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара Г) приступить к эвакуации | В |
|  | Что делать с технологическими приспособлениями, инструментом, материалами и другими мелкими предметами, находящиеся на рабочем месте во время перерывов в работе? | А) не регламентируется Б) закрепить к страховочной привязи работника В) они должны быть закреплены или убраны | В |
|  | Какова минимальная ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах? | А) не менее 0,8 м Б) не более 1,5 м В) не менее 2 м Г) не более 2,5 м | А |
|  | Какова предельно допустимая норма разового подъема тяжестей (без перемещения) мужчинами? | А) не более 20 кг Б) не менее 15 кг В) не более 50 кг Г) не ограничено | В |
|  | На кого возлагается непосредственная ответственность и обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников в организации | А) на главного инженера (технического директора) организации Б) на работодателя В) на руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности организации Г) на руководителей подразделений организации | Б |

Оценка

Оценка теоретического задания осуществляется конкурсной комиссией по результатам тестирования конкурсантов. Тестовое задание состоит из 60 вопросов. Время, отводимое на тестирование, составляет 70 минут. Оценивание проводят по следующим критериям: за каждый верный ответ тестового задания конкурсант получает 1 балл. Максимальное количество баллов – 60.